云南省烟草公司昭通市公司2025年烟叶收购用设备采购项目竞争谈判公告

附件：

采购内容及要求

| 序号 | 采购需求内容 | 数量 | 单位 | 最高限价（含税，元/单位） | 小计（含税，元） | 性能、参数要求 | 参考图片 | 交货及安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散烟推车采购 | 760 | 辆 | 330 | 250800 | 筐体尺寸：≥100cm×≥58cm×≥38cm 筐体材质： 空心钢管+细钢筋 筐体纵向承重轴：4根×直径2cm空心钢管 筐体横向承重轴：2根×直径2cm空心钢管 承重防护边栏：2根×直径2cm空心钢管 防漏网：8根×直径0.5cm横向细钢筋; 间距：6cm 万向轮：4个×直径8cm 万向轮座子：4个×直径10cm 万向轮座子套轴：4根×直径14cm 牵引拉钩：1根×直径0.25cm×0.8米 筐体重量：9.4kg 装置最大承重量：200kg |  | 鲁甸县分公司200辆；彝良县分公司500辆；威信县分公司60辆 |
| 2 | 平板车采购 | 2 | 辆 | 880 | 1760 | 平板车类型：液压托盘搬运叉车 载重量：≥２吨。 叉长：≥1220mm |  | 鲁甸县分公司 |
| 3 | 电子秤采购 | 4 | 台 | 8650 | 34600 | 电子秤种类：电子台秤 最大称量：300KG 台面尺寸：800*1200mm 秤体材质：Q２３５碳钢 （采购范围：托利多秤体+托利多仪表头、耀华秤体+耀华仪表头、大和秤体+大和仪表头），必须能够与国家烟草专卖局统一（海晟公司开发）烟叶收购系统接口无缝对接，所提供型号只接受与行业烟叶收购系统兼容的设备型号 |  | 鲁甸县分公司2台；巧家县分公司2台 |
| 4 | 输送机采购 | 2 | 台 | 23450 | 46900 | 1、总装机功率：≥5.5KW 2、升降系统采用液压油站电机 3、输送带材质：尼龙带（层数≥5层） 4、输送速度：0.2米/秒≤V≤1米/秒（变频可调） 5、机身尺寸：长9米*宽0.9米 6、输送带宽度：0.7米 7、电源：380V 8、承载重量：≥70千克/米 9、要求：双向输送，输送面的倾斜度可调节, 输送高度：1.9米≤H≤4米，且输送面达到最大斜度时，烟包不能自动下滑；输送面的两侧安装30厘米长的钢管护栏，护栏面与输送面的夹角为115°；输送面配防水罩；质保期为从验收之日起一年。 |  | 鲁甸县分公司 |
| 合计： |  |  |  |  | 334060 |  |  |  |

备注：“参考图片”仅作参考，不属于强制要求。