地方标准

DB53/T XXX—XXXX

打叶复烤贮烟害虫综合防控技术规程

点击此处添加标准英文译名

标准讨论稿

| XXXX - XX - XX 发布 | XXXX - XX - XX 实施 |
| --- | --- |

发布

| ICS | 点击此处添加ICS号 |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 53. |

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由××××提出。

本文件由××××归口。

本文件起草单位：

本文件主要起草人：

打叶复烤贮烟害虫综合防控技术规程

范围

本文件规定了打叶复烤过程中虫害预防、虫情监测和治理的技术要求。

本文件适用于烟草打叶复烤企业（原烟货场、分选车间、半成品仓库、打叶车间、成品仓库）贮烟害虫的防控。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23220.1-2023  烟叶储存保管方法 第1部分：原烟

GB/T 38211  硫酰氟

YC/T 300  片烟贮存养护 自然醇化法

YC/T 322  片烟气调贮存养护技术规范

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

贮烟害虫

在烟叶、片烟、烟梗及卷烟等贮存、加工和运输环节中，危害贮存物品的有害昆虫。

卫生死角

不易清洁或清洁时易被忽略的位置。

虫情监测

- 调查与监测贮存、加工和运输环节环境中昆虫信息素诱捕的贮烟害虫数量和分布情况的过程。

生产现场

- 原烟分选、打叶、复烤的场所。

室内仓库

- 原烟暂存、复烤片烟及副产品储存的仓库，包括平库和高架库。

性信息素诱捕器（简称性诱捕器）

- 将含有昆虫性性信息素的诱芯置于载体（如黏性板）上，配以不同形状的捕虫装置。

感官检测

通过眼看、手摸的方式观察烟叶是否有虫情。

密封烟垛

使用密封材料制作成一定规格的帐幕，将堆放好的片烟堆垛进行五面或六面密封。

气调防治

通过物理或化学方法改变密封烟垛内的氧气含量，使密封烟垛内氧气含量不大于2%，并维持一定的时间，达到防治贮烟虫害的一种方法。

尸屑率

害虫尸体、粪便、烟叶碎末、碎屑等占取样重量的百分比。

防治方针和原则

防治方针为“预防为主，综合防治”。

防治应遵循“安全、环保、高效”的原则，各烟叶仓库与生产车间实行“统防统治、同步治理、统一采购、统一实施”的原则。

基本要求

安全性

防治过程不应对人员和环境的安全带来不利影响。

防治方法与使用的药剂均不应对原烟、片烟及副产品质量安全带来不利影响。

防治方法不应对仓库、车间相关设备设施的完好和使用带来不利影响。

出入库

烟叶出入库坚持先进先出的原则，在保证配方供给的情况下，优先安排在库时间较长的烟叶出库。

化学药剂选用

消杀药剂应选用中华人民共和国农业部所颁发的农药登记证上所标示的防治对象为“仓储害虫”或农药类别为“卫生杀虫剂”的药剂。环境采用高毒以下、室内采用低毒以下的卫生杀虫剂。

采用硫酰氟进行熏蒸杀虫，应符合GB/T 38211的规定。

虫害预防

设施设备要求

露天货场

露天货场环境及设施设备要求应满足GB/T 23220.1-2023中6.2的规定。

生产现场和室内仓库

出入口、装卸区域等宜使用纱门纱窗（孔径不小于40目（380μm））、风幕机等隔离设施，防止外界贮烟害虫侵入,出入口活动门宜加装闭门器。

区域内有利害虫隐藏的一切缝隙洞孔如：地面上的缝隙、踢脚线、墙壁上的孔洞、空调管道穿墙处、水管道穿墙处、电缆桥架穿墙处、消防箱内水管穿箱壁处等，用灰浆、密封胶或其它材料进行封堵抹平。

将墙角和天花板顶角用灰浆处理，由“∟”形变成弧形，防止烟虫在此结蛹。

所有的设备上空心的支柱、梁架端口、设备支撑架与地面接触处等进行封堵改造，由“○”“△”“□”“∪”“∨”“⊥”“∟”改造为“●”“▲”“■”“∩”“∧”“∣”“ノ”；封堵或改造电缆盒（网状线架），防止烟料贮存。

封堵闲置的空调管道进出风口。

地漏使用弹跳式顶盖，不用时封闭。

将照明灯换成不诱虫的黄光灯。

清洁卫生

基本要求

烟叶仓库、装卸设备、内转运输车辆、生产环境、生产物资、生产区域毗邻的区域以及设备应保持清洁，无卫生死角。

露天货场

对原烟露天货场货位周边杂草，现场卫生等进行提前清理，货位（下方）、框栏、生产物资（如：草席、席卷、循环使用的覆盖物等）进行集中消杀方可使用。

生产现场

生产旺季期间，每天对生产现场进行清洁打扫，尤其是地面、墙角、设备缝隙的烟末，每周完成两次整个车间的吹灰打扫工作，确保无粉尘堆积。

成品装卸搬运、开箱检验等作业完成后，必须立即对现场进行卫生清洁。

重点清扫垫材下地面、楼梯间、清扫工具间、连廊、辅房、墙角、各种缝隙等卫生死角。

室内仓库

每年至少进行一次仓间深度卫生清洁，做到无垃圾、碎屑、蛛网，防止虫源滋生。

日常清洁应做到无物料、无烟土烟屑、积尘和积垢。

仓库内宜使用带盖垃圾箱，垃圾箱内套塑料袋，其中的烟末碎屑及时扎口运走，箱内喷洒药物，每日产生垃圾须当日清理干净。

仓库外环境绿化带定期清理枯枝干叶。

清扫工具如扫把、拖把勿设置在库内、连廊或楼梯间。

带虫烟叶隔离

对入库、在库、出库检查中发现的带活虫烟叶，应单独标识存放，使用防虫纱网或塑料薄膜等材料实施隔离，并安排杀虫处置，防止虫情交叉感染。

预防消杀

烟叶入库前应对室内库进行整库清洁并消杀，并对库内生产物资等进行集中消杀方可使用。

生产淡季期间，对各个库房、白布罩、遮光罩等各类生产物资进行熏蒸杀虫作业。

库区每年至少进行一次空间消杀，同时做好库区外围环境的消杀。

库区每年对烟用物资进行一次消杀。

虫情监测及处置

出入库虫情监测及处置

监测内容

检查有无活虫、虫卵、虫蛀、虫茧等情况。

监测方法

露天货场烟叶入库时需按照 GB/T 23220.1的规定检验虫情，发现虫情（活体）需及时对该等级烟叶进行隔离处置或优先投料集中消杀。

生产现场原烟入库前需对原烟麻包进行外观检测，入库烟叶无明显虫害、霉变和机械损伤。

室内仓库入库的烟叶按照2%的比例抽取样件检查虫情，打开包装后观察有无活虫及虫害情况。

如有活虫，记录各虫态头数；如有虫害，测算尸屑率（烟梗、碎末只记录是否有虫害，不测算尸屑率）。

测算尸屑率

称取有虫害的样件样品0.5±0.1 kg，展开叶片，拣出成虫尸体、幼虫，用毛笔清扫烟叶上的烟末、碎屑、虫粪，将烟末、碎屑、虫粪，过18目小筛，用精度0.01的分析天平称取各虫态虫体及尸体、虫粪、烟末和碎屑，计为尸屑重量，并计算尸屑率。

尸屑率=尸屑重量/样品重量×100%

虫害分级

虫害为害损失共分3级，见表1。

虫害分级表

| 为害等级 | 尸屑率％ | 为害程度 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 尸屑率＜2.0 | 轻微 |
| 二 | 2.0≤尸屑率＜4.0 | 中等 |
| 三 | 尸屑率≥4.0 | 严重 |

虫害处置

每个到货单元检查样件中发生虫害且等级为三级以下时，剔除受虫害污染并做好标识。

发生三级虫害的成品，反馈上一环节进行协商处置。

发生有活虫的成品不能正常入库，立即隔离并单独熏蒸杀虫。

在库虫情监测及处置

露天货场

- 露天货场在库虫情检查按照GB/T 23220.1中6.4.3的规定进行。

生产现场

监测方法

悬挂烟草甲虫和烟草粉螟性激素诱捕板，诱捕板悬挂在离地面1.5 m处,每200 m²仓库悬挂烟草甲虫和烟草粉螟性激素诱捕板各1块。

诱捕板每4周更换1次,若诱捕板上附有积灰或污染,导致失效,应及时更换,并做好更换记录。

每周统计诱捕头数并记录。

虫情记录及判定

记录表见附录A。

判定及处置

根据不同区域不同害虫种类的监测数量确定风险等级，并采取相应处置方法。风险等级判定级处置方法见表2。

不同区域害虫风险等级判定及处置方法参照表

| 区域 | 害虫种类 | 低风险 | 处置方法 | 中风险 | 处置方法 | 高风险 | 处置方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天货场 | 烟草甲 | 不大于5头 | 虫情在正常范围内，按计划监控，完成日常清扫及。 | 大于5头小于9头 | 虫情达到预警值，按计划对货物所在区域及相邻区域重点监控，加强监控频次，安排专业人员对货物所在区域进行清扫（必要时进行消杀作业）；确保虫情可控，防治蔓延至其他区域。 | 大于10头 | 虫情超过预警值，每天安排作业人员监控，当虫情持续增长时，及时安排专业人员对货物所在区域及相邻区域进行熏蒸处理及空间消杀处理，彻底控制虫情，确保货物安全。 |
|  | 烟草粉螟 | 不大于5头 |  | 大于5头小于9头 |  | 大于10头 |  |
| 加工现场 | 烟草甲 | 不大于2头 |  | 大于2头小于4头 |  | 大于5头 |  |
|  | 烟草粉螟 | 不大于2头 |  | 大于2头小于4头 |  | 大于5头 |  |
| 室内仓库 | 烟草甲 | 无 |  | 不大于1头 |  | 大于2头 |  |
|  | 烟草粉螟 | 不大于2头 |  | 大于2头小于4头 |  | 大于5头 |  |

室内仓库

监测方法

平库性诱捕器悬挂

在环境温度高于15 ℃的情况下，平库仓间内按照每250㎡～300㎡悬挂一个烟草甲虫和烟草螟蛾性诱捕器，悬挂高度1.4 m～1.6 m。悬挂位置宜距离仓库库门10 m以上距离。

性诱捕器根据使用说明进行更换，注明悬挂日期。

若性诱捕器上附有积灰或虫口数量超过50头，导致失效，应及时更换，并做好更换记录。

高架库性诱捕器悬挂

仓间内按照每3000 m³（300 ㎡×10 m）立体悬挂一个烟草甲虫和烟草螟蛾性诱捕器。

性诱捕器根据使用说明进行更换，注明悬挂日期。

若性诱捕器上附有积灰或虫口数量超过50头，导致失效，应及时更换，并做好更换记录。

虫情记录及判定

每7 d查看和记录虫情一次，建立虫情信息管理系统。内容包括：区域、编号、星期、日期、部位周平均、区域日累计、区域周累计、区域周平均、区域月累计、区域年统计、预警值、风险级别、处置措施等，对虫情数量、分布及变化趋势进行分析，制定针对性的防控措施。

记录表及判定方法按照7.2.2.2的要求进行。

虫情处置

根据上表不同区域虫情判定标准进行熏蒸杀虫或消杀，具体按照5.3的要求进行。

具备条件的仓库也可使用气调防治进行害虫控制，按照YC/T 322规定的方法执行。

效果调查（记录与跟踪）

对采取的控制措施进行效果调查，记录害虫数量的变化情况，并跟踪控制效果的持续性。

调查方法: 定期抽样检测，记录害虫数量和分布情况。

记录方法: 制定标准化记录表格，详细记录每次检测结果。

效果评价: 评估各类控制措施的效果，必要时调整控制策略。对处理后的虫情监控结果进行评价，判定熏蒸、消杀、清洁等措施是否达到要求。

（资料性）
虫情调查记录表

虫情调查记录表见表A.1。

虫情调查记录表

| 分区 | 位置代号 | X月X日 |  | X月X日 |  | X月X日 |  | X月X日 |  | 累计 |  | 更换日期 | 风险级别 | 处理措施 | 负责人(选择) | 完成情况(选择) | 完成日期 | 处理效果(选择) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 甲 | 螟 | 甲 | 螟 | 甲 | 螟 | 甲 | 螟 | 甲 | 螟 |  | X月X日 |  |  |  |  |  |
| ** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |